| Nutzen Sie diese einfache Darstellung für einen kompetenten Umgang als Betriebsrat mit Gefahrstoffen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Einatmen | Hautkontakt | Brand- & Explosions-Gefahr | Lagerung NEU | Augenkontakt NEU |
| Maßnahmenstufe M1 – Mindeststandards, z. B. |  |  |  |  |
| natürliche Lüftung; Kennzeichnung, sorgsamer Umgang, emissionsarme Verfahren | grundlegende Hautschutzmaß-nahmen, Hautschutzplan, Hautschutzmittel bereitstellen | Alarmplan, Flucht- und Rettungswege gekennzeichnet, Brandschutzeinrichtungen, Erlaubnispflicht für Heißarbeiten, E-Check | übersichtliche Lagerung, stabile Lagereinrichtungen, keine Lagerung in Lebensmittelverpackungen, neben Speisen und in Pausenräumen | sorgsamer Umgang, um Spritzen oder Aufstauben von Stoffen zu vermeiden (noch keine Leitfäden veröffentlicht) |
| Maßnahmenstufe M2 – erhöhte Anforderungen, z. B. |  |  |  |  |
| Freisetzung von Gefahrstoffen an der Entstehungs-quelle minimieren | Hautkontakt verhindern, z. B. durch Tragen von Schutzhand-schuhen | Auftreten von Zünd-quellen verhindern und zusätzliche Brandschutz-maßnahmen umsetzen | Lagerung in einem Gefahrstofflager | Augenschutz und Augenspül-einrichtungen auswählen |
| Maßnahmenstufe M3 – geschlossenes System, z. B. |  |  |  |  |
| Handhabung im geschlossenen System, z. B. durch automatische Befüll- und Entleervorrichtungen |  | Brandschutzbeauftragter, Kontrollgänge, ständiger Zugang für Rettungskräfte | Lagerung in einem besonderen Gefahrstofflager | nicht vorgesehen |
| Maßnahmenstufe M4 – Beratung |  |  |  |  |
| Bei diesen besonders kritischen Verwendungen ist eine spezielle fachliche Beratung erforderlich. |  |  |  |  |