Prüfen sie die funktion ihrer feuerschutztüren

Wie wichtig die einwandfreie Funktion von Feuerschutz- und Rauchschutztüren ist, ist jedem von uns klar. Jedoch kann es vorkommen, dass diese Funktionen beeinträchtig oder gar außer Kraft gesetzt werden. Hier gilt es, in regelmäßigen Abständen eine Sicht- und Funktionsprüfung der Türen durchzuführen. Die gewährleistet zum einen, dass die gewünschte Funktion ausgeführt wird und zum anderen lassen sich Mängel schnell erkennen. Getreu dem Motto „Gefahr erkannt – Gefahr gebannt“ stellen wir so die Sicherheit in den Vordergrund.

| Prüfpunkte | Antwort |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |
| Tür ist in optischer Erscheinung unversehrt |  |  |
| Tür ist gekennzeichnet |  |  |
| Tür ist in ihrer Bewegungslinie freigehalten |  |  |
| Tür ist nicht verkeilt |  |  |
| Tür schließt vollständig |  |  |
| Türzarge weist keine Beschädigungen auf |  |  |
| Dichtungen der Tür sind nicht porös oder defekt |  |  |
| Dichtungen des Türrahmens sind nicht porös oder defekt |  |  |
| Schließmechanismus ohne erkennbare Defekte |  |  |
| Feststelleinheit funktioniert |  |  |
| Tür ist in ihrer Erscheinung sauber gehalten |  |  |
| Tür ist mit Prüfplakette versehen |  |  |
| Tür öffnet in korrekte Richtung (in Richtung Fluchtweg) |  |  |
| Auslösetaster in korrekter Farbdarstellung (Rahmen weiß, Taster rot) |  |  |
| Fotodokumentation eventueller Mängel durchgeführt |  |  |
| Unterlagen zur Tür sind vorhanden |  |  |  |

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine ausführliche Sichtprüfung in einigen Fällen sehr zeitintensiv sein kann. Oftmals sind die Mängel erst bei sehr genauem Hinsehen sichtbar. Ich empfehle daher, immer genügend Zeit einzuplanen, um am Ende nicht nur halbe Sachen abzuliefern. Die Kontrolle, einmal richtig gemacht, dient dazu, Erkenntnisse zu liefern und bildet zugleich einen Ansatzpunkt für die nächste Kontrolle. Wenn in den folgenden Kontrollen dann immer wieder dieselben Türen mit Mängeln auftreten, hat man ein Dokument zur Hand, mit dem man auf Ursachenforschung gehen und über andere Lösungsansätze nachdenken kann.